RKE (Remote Key Entry): 사용자가 원격으로 차량의 잠금을 걸거나 해제할 수 있도록 하는 디지털키 시스템

NFC(Near Field Communication) 기반 RKE

- 작동 원리: 13.56MHz 주파수, 사용자가 직접 근거리(~10cm)에서 통신

- 인증 방식: Challenge-Response, 암호화된 토큰 교환

BLE (Bluetooth Low Energy) 기반 RKE

- 작동 원리: 2.4GHz 대역, RSSI 기반 거리 측정 (정확한 거리 측정 X)

- 인증 방식: Pairing, Bonding, ECDH 키 교환

UWB (Ultra-Wideband) 기반 RKE

- 작동 원리: 3.1~10.6GHz 초광대역, 정밀한 거리/위치 측정 (~10cm 정확도)

- 보안 특징: Secure Ranging, Relay Attack 방지

취약점 및 공격

1. Relay Attack (릴레이 공격)

- 원리: 정상 신호를 중계하여 거리 제한 우회

- 대상: NFC, BLE 시스템 (UWB는 Time-of-Flight로 방어)

2. Replay Attack

캡처된 인증 신호를 재전송

Rolling Code로 대부분 방어되지만, 구현 결함 존재 가능

3. Distance Reduction Attack

Early Detect, Late Commit: 공격자가 UWB 신호의 일부만 관찰한 후 예측

high rate pulse repetition frequency (HRP) - scrambled timestamp sequence (STS) 필드에 대한 signal overshadowing 공격

Phase-based Distance Manupulation: BLE에서 사용되는 위상 기반 측정(MCPR(multi-carrier phase ranging system)에서 위상 정보를 조작

3. Man-in-the-Middle (MITM)

BLE Pairing 과정 중 중간자 공격

Weak pairing 방식 악용

4. Side-Channel Attack

전력 소비, 전자기파 분석을 통한 키 추출

물리적 접근 필요

흐름 설명

Imobilizer(RFID) -> NFC -> BLE(Bluetooth) -> UWB

NFC의 원리:

ISO18092 표준 (근거리 무선 통신), 10cm 내의 짧은 거리 내에서의 tag verification을 진행한다.

NFC 핵심 취약점: eavesdroppinig 등을 통한 relay attack

BLE의 원리 (RSSI)

단방향 통신(bluetooth beacon): 미터 단위로까지

RSSI(Received signal strength indication)값을 이용, 신호 세기와 강도를 이용하여 대략적인 거리를 파악할 수 있음.

블루투스 4.0: 저전력 저용량 데이터 송신 방식

BLE의 취약점 (relay)

UWB의 원리

UWB의 취약점 (distance reduction attack)

논문 분석

자동차 디지털 키 시스템 대상 보안 위협 연구 동향

koreascience.kr